Попались как-то в руки Самоделкину два автомобильных электрических насоса для
омывания стекол автомобиля. И сразу возник вопрос, куда бы их можно приспособить? 
Напряжение питания 12 вольт. Наводит на мысль...... Но, сначало решил Самоделкин их испытать.
Соорудил небольшой стендик из блока питания персонального компьютера, подключил к нему насос.
Взял мерную банку и стал мерять время наполнения одного литра воды.
Что показали насосы:

Образец № 1.

Наполнял мерный литр за 19 сек. Это примерно 189 литров/час. Вполне приличный результат.

Внешнии характеристики:

Диаметр наружный всасывающего потрубка - 10 мм.

Диаметр внутренний всасывающего патрубка - 7 мм.

Диаметр наружный выходного патрубка - 10 мм.

Диаметр внутренний выходного патрубка - 7 мм.

Высота насоса - 125 мм.

Максимальный габарит по ширине - 63 мм.

Напряжение питание - 12 В. Возможность регулировки оборотами насоса за счет напряжения от 11.5 В. до 16 В.

Насос шестеренчатый. Поэтому издает характерный звук трущихся шестерен.

Образец № 2.

Наполнял мерный литр за 37 сек. Это примерно 97 литров/час.

Внешнии характеристики:

Диаметр наружный всасывающего потрубка - 7 мм.

Диаметр внутренний всасывающего патрубка - 5,5 мм.

Диаметр наружный выходного патрубка - 6 мм.

Диаметр внутренний выходного патрубка - 4,5 мм.

Высота насоса - 135 мм.

Максимальный габарит по ширине - 44 мм.

Напряжение питание - 12 В. Возможность регулировки оборотами насоса за счет напряжения от 11.5 В. до 16 В.

Насос шестеренчатый. Поэтому издает характерный звук трущихся шестерен.



Вот такие малыши. Но устанавливать в контур водянного охлаждения Самоделкин их не стал бы.





Дополнение от 26.02.2005 г.




Появился в руках еще один подопытный кролик:

Образец № 3.

Наполнял мерный литр за 4 сек. Это примерно 900 литров/час.

Внешнии характеристики:

Диаметр наружный всасывающего потрубка - 20 мм.

Диаметр внутренний всасывающего патрубка - 14 мм.

Диаметр наружный выходного патрубка - 20 мм.

Диаметр внутренний выходного патрубка - 14 мм.

Высота насоса - 170 мм.

Максимальный габарит по ширине - 82 мм.

Диаметр самого насоса - 41 мм.

Напряжение питание - 12 В. Возможность регулировки оборотами насоса за счет напряжения

от 7 В. до 16 В.


Насос лопаточный. Используется в подкачке контура охлаждения двигателя автомобиля. Когда
двигатель останавливается, данный насос продолжает работать и снимать тепло с головки и блока
цилиндров двигателя. Используется пока только в импортных автомобилях. Испытуемый насос был
заменён с автомобиля в виду протекания корпуса и появлению посторонних шумов. Так, что может
показать такой новый насос, можно только догадываться. Шумит он примерно, как СВО от Титана на
максимальных оборотах.

Такой насосик можно и в контур испытательного стенда СВО поставить.

Вау! А вот его фонтанчик.

Чуть плитку со стенки не посбивал